АКАДЕМИЯ НАУК СССР	                          АКАДЕМИЯ НАУК УССР

ИНСТИТУТ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ            	                                   ИНСТИТУТ     ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

С. А. ЛЕБЕДЕВ, Л. Н. ДАШЕВСК.ИЙ,

Е. А. ШКАБАРА

МАЛАЯ    ЭЛЕКТРОННАЯ    СЧЕТНАЯ МАШИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО   АКАДЕМИИ    НАУК    СССР

1952

Ответственный    редактор

академик    М. А. ЛАВРЕНТЬЕВ

ВВЕДЕНИЕ

Разработка электронных счетных машин была начата в Институте электротехники АН УССР в 1948 г. В дальнейшем работа проводилась совместно с Институтом точной механики и вычислительной техники АН СССР.

Универсальные электронные счетные машины представляют собой достаточно сложный комплекс, содержащий ряд новых элементов электронной автоматики.

С целью сокращения сроков освоения этой техники, наряду с подготовкой к созданию больших универсальных электронных счетных машин, была начата разработка малой машины.

В отличие от большой электронной счетной машины, машина имеет пониженную скорость работы (около 3000 арифметических действий в минуту) и оперирует с шестнадцатизначными двоичными числами, что примерно соответствует пятизначным десятичным. Машина предназначена для решения задач, в которых можно ограничиться точностью расчетов до четвертого знака и не требующих действий с большим количеством коэффициентов.

Малая электронная счетная машина была смонтирована и испытана в 1950 г. В течение 1951 г. был внесен ряд усовершенствований и с четвертого квартала этого же года машина была введена, в эксплуатацию для решения практических задач. По заданиям ряда организаций было проведено табулирование специальных функций, подсчитано большое количество сложных интегралов, решены трансцендентные уравнения, а также нелинейные дифференциальные уравнения, определяющие устойчивость работы магистральных электропередач Куйбышевской гидроэлектростанции.

Помимо решения практических задач, на малой электронной счетной машине была показана правильность основных направлений проектирования больших машин, был приобретен опыт наладки отдельных узлов и взаимосвязей элементов машины в замкнутом цикле.

В процессе эксплуатации накапливается опыт решения задач на аналогичных машинах, проверяется надежность работы отдельных элементов и устройств.

3

Малая электронная счетная машина работает по тем же общим принципам, что и большие универсальные быстродействующие машины.

Малая электронная счетная машина имеет арифметическое устройство, запоминающее устройство, устройство управления, вводное устройство и выводное устройство для печатания результатов.

Емкость запоминающего устройства, т. е. количество чисел, которое может в нем храниться, в значительной мере определяет гибкость машины применительно к решению разнообразных задач.

В малой машине емкость запоминающего устройства меньше, чем в больших машинах, что несколько ограничивает круг решаемых задач.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Для малой электронной счетной машины принята двоичная система счета. Двоичная система счета требует меньшего количества элементов, чем десятичная и, кроме того, весьма существенно упрощает операции умножения и деления, так как отсутствует таблица умножения.

В двоичной системе все числа изображаются двумя цифрами „I" и „0", что очень удобно для представления их в электрических схемах: наличие сигнала в какой-либо цепи означает цифру „I", отсутствие сигнала (или сигнал другого знака) означает цифру „0".

Перевод из двоичной системы в десятичную весьма прост.

Так, например:

Двоичная система: 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000…

Десятичная система: 0, 1, 2, 3,  4,   5,   6,   7,   8.

Для ориентировки в табл. 1,1 приведены десятичные эквиваленты двоичной системы.

Таблица 1,1

Десятичные эквиваленты двоичной системы

| Двоичная система |  |  |  | Двоичная система |  |  |  |  |  | Дес. | Двоичная система |  |  |  |  |  |  |  |  | Десятичная система |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 00 | 00 | 00 | 64 |  |  | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |  | 40 | 96 |
|  |  | 10 | 2 |  |  | 10 | 00 | 00 | 00 | 128 |  |  | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |  | 81 | 92 |
|  | 1 | 00 | 4 |  | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 256 |  | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  | 1 | 63 | 84 |
|  | 10 | 00 | 8 |  | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 512 |  | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  | 3 | 27 | 68 |
| 1 | 00 | 00 | 16 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1024 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  | 6 | 55 | 36 |
| 10 | 00 | 00 | 32 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2048 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  | 13 | 10 | 72 |

4

Арифметические действия в двоичной системе производятся по тем же правилам, что и в десятичной системе. Так, например:

10111                     10111                    10001,111          1101

+ 11010                  х 11010                      1101                 1,011

110001                   101110                       100 11

10111                               11  01

10111                                   1  101

1001010110                           1  101

0  000

(23+26=49) (23х26=598) (17,875:13=1,375)

При производстве вычислений на машине необходимо выбрать положение запятой. Возможны два способа: первый — место запятой выбирается постоянным и все числа занимают соответственно этому определенное положение (фиксированная запятая); второй — число представляется двумя величинами: цифровой частью числа (A) и его порядком (k), т. е. в двоичной системе число изобразится 2k•А (плавающая запятая).

Представление чисел с их порядками расширяет диапазон работы машины, но значительно усложняет выполнение операций сложения и вычитания и увеличивает время их производства. На малой машине принято представление чисел с фиксированной запятой. Положение запятой выбрано перед первым старшим разрядом, т. е. все числа на машине должны быть меньше единицы.

Для представления чисел машина имеет 16 разрядов, т. е. позволяет оперировать с числами до 4,7 знака в десятичной системе. Один разряд (17-й) используется для изображения знака числа. Код ,,0" в этом разряде означает положительный знак числа, код ,,1"—отрицательный.

В машине предусмотрены следующие операции: сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиг числа на заданное количество разрядов, сравнение двух чисел с учетом их знаков, сравнение двух чисел по их абсолютной величине, передача с центрального управления на местное и обратно, передача чисел с магнитного запоминающего устройства, сложение команд, останов_машины.

Для запоминания исходных данных и промежуточных результатов вычислений имеются запоминающие элементы, выполненные на триггерных ячейках. Для запоминания чисел предусмотрен 31 блок, а для запоминания команд—63 блока.

5

Это соотношение выбрано на основании рассмотрения программирования ряда задач.

Блоки для запоминания чисел имеют каждый по 17 ячеек, блоки для запоминания команд — по 20 ячеек.

Кроме того, имеются особые функциональные устройства для установки и хранения неизменных коэффициентов и команд (31 коэффициент и 63 команды). Предусмотрена также возможность использования магнитного барабана для запоминания около 5000 кодов чисел или команд.

Команды задаются в виде определенных кодов. Выбрана трехадресная система кода команд. Первые четыре разряда кода команды — код операции — определяют операцию, которая должна быть выполнена на машине (четыре разряда дают возможность получить 16 комбинаций кода, т.е. выбрать одну из 16 операций).

Следующие пять разрядов кода команды содержат номер ячейки запоминающего устройства, из которой должно быть взято первое число (первый адрес). Пять разрядов дают возможность получить 32 комбинации кода, т. е. выбрать одну из 31 ячейки чисел. Нулевое положение (32-я комбинация) не может быть использовано для выбора ячеек.

Следующие пять разрядов кода команды дают номер ячейки, из которой должно быть взято второе число (второй адрес).

Последние шесть разрядов кода команды определяют номер ячейки, куда должен быть направлен результат (третий адрес) после выполнения над обоими числами действия, указанного в коде операции.

В отдельных случаях разряды третьего адреса используются для выбора номера ячейки, из которой следует принять следующую команду. Так как в машине имеется 63 блока для запоминания команд, то для выбора одной из них необходимо иметь шесть разрядов.

Выбор трехадресной системы дает существенную экономию в количестве запоминающих ячеек для кодов, по сравнению с одноадресной системой. В одноадресной системе часть разрядов используется для инструктивного кода, а остальные разряды указывают номер ячейки, из которой надо взять число или куда направить результат. Так, например, ,,передать на арифметическое устройство число, хранящееся в ячейке № K", „помножить число, находящееся в арифметическом устройстве, на число, хранящееся в ячейке № Р"; „передать число с арифметического устройства на запоминание в ячейку № S" и т. п. В трехадресной системе все эти указания объединяются в одну команду.

6

Арифметические действия производятся универсальным арифметическим устройством, выполненным на триггерных ячейках.

При сложении двух чисел возникают переносы в старшие разряды. Существующие системы счетчиков позволяют эти переносы производить лишь последовательно, что может сильно затянуть операцию сложения. Так, например:

1  1  1  1  1

1

←←←←←

1  0  0  0  0  0

В приведенном примере возникает пять последовательных переносов в старшие разряды. В наихудшем случае при 16 разрядах может возникнуть 16 последовательных переносов. Для сокращения операции сложения, которая является элементарной операцией для всех остальных действий, предусмотрена специальная схема арифметического устройства, позволяющая осуществить переносы в старшие разряды сразу куда следует, а не последовательно. Такое решение позволило создать универсальное арифметическое устройство, пригодное для производства всех выбранных операций.

Выбор запоминающего устройства на триггерных ячейках предопределил систему подачи кодов чисел. Выбрана последовательная система, так как при этом резко сокращается количество управляемых вводных и выходных элементов для запоминающего устройства. При последовательной системе ввода кодов чисел, на каждую ячейку запоминающего устройства необходимо иметь лишь один входной и один выходной управляемые блоки. При параллельном же вводе кодов чисел на каждую ячейку требуется количество управляемых входных и выходных блоков, равное количеству разрядов.

Параллельный ввод кодов чисел в то же время ускоряет операции сложения и вычитания. Однако значительное увеличение количества электронных ламп и цепей управления при запоминающем устройстве на триггерных ячейках не компенсируется получаемыми преимуществами.

Как указывалось раньше, для малой машины выбрана пониженная частота работы.     Передача кодов чисел происходит с частотой 5000 импульсов в секунду. Полное время одного цикла, включающего прием двух чисел, производство операции с ними, передачу результата на запоминание и прием следующей команды, составляет 17,6 мсек для всех операций, кроме деления, которое занимает от 17,6 мсек до 20,8 мсек.

Таким образом, скорость вычислений составляет около 3000 операций в минуту.

7

Подобные скорости работы, полученные при сравнительно пониженной частоте, несоизмеримы со скоростью ручного счета.

Ввод исходных данных в машину осуществляется с перфорационных карт или посредством набора кодов на штеккер-ном коммутаторе. Полученные результаты считываются специальным электромеханическим печатающим устройством или фиксируются на кинопленке.

Контроль правильности проведенных вычислений осуществляется путем соответствующего программирования решаемых задач, никаких специальных устройств для этой цели не предусматривается. Для определения исправности работы отдельных элементов машины применяются специальные программные тесты. Кроме того, предусмотрено переключение на ручную или полуавтоматическую работу. Переключив машину на ручную работу, можно по сигнальным лампам, расположенным на пульте управления, проследить работу всех элементов машины и выявить неисправное место.

При полуавтоматической работе машина останавливается после каждого такта работы и, таким образом, позволяет быстро произвести опробование отдельных элементов.

Машина расположена в зале площадью 60 м2. Общее количество электронных ламп составляет около 3500 триодов и около 2500 диодов, в том числе в запоминающем устройстве 2500 триодов и 1500 диодов. Суммарная потребляемая мощность — около 25 квт.

Основные параметры малой электронной

счетной машины

1. Система счета—двоичная с фиксированной запятой.

2. Количество разрядов— 16 и один на знак.

3. Вид запоминающего устройства — на триггерных ячейках с возможностью использования магнитного барабана.

4. Емкость запоминающего устройства—31 для чисел и 63 для команд.

5. Емкость функционального устройства — 31 для чисел и 63 для команд.

6. Производимые операции: сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиг, сравнение с учетом знака, сравнение по абсолютной величине, передача управления, передача чисел с магнитного барабана, сложение команд, останов.

7. Система команд — трехадресная.

8. Арифметическое устройство—одно, универсальное, параллельного действия, на триггерных ячейках.

9. Система ввода чисел — последовательная.

8

Рис2,1. Скелетная схема основных устройств электронной счетной машины (для просмотра нажать ссылку)

10. Скорость работы—около 3000 операций в минуту.

11. Ввод исходных данных—с перфорационных карт или посредством набора кодов на штеккерном коммутаторе.

12. Съем результатов — фотографирование или посредством электромеханического печатающего устройства.

13. Контроль—системой программирования.

14. Определение неисправностей—специальные тесты и перевод на ручную или полуавтоматическую работу.

15. Площадь помещения—60 м2.

16. Количество электронных ламп—триодов около 3500, диодов 2500.

17. Потребляемая мощность—25 квт.

2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Блок-схема машины представлена на рис. 2,1. На ней приведены следующие элементы:

ДИ — Датчик главных импульсов и импульсов смещения подает импульсы во все управляющие цепи машины. Частота импульсов 5 кгц. Главные импульсы и импульсы смещения сдвинуты один относительно другого на половину периода. Амплитуда импульсов 40 в. Продолжительность импульсов 10 мксек. Пауза между импульсами около 200 мксек.

МДИ — Магнитный датчик главных импульсов и импульсов смещения предусмотрен для обеспечения работы машины совместно с магнитным запоминающим устройством. Параметры генерируемых импульсов те же, что и для блока ДИ.

ЦУ — Блок центрального управления управляет всеми операциями в машине и определяет моменты времени, когда надо включить ту или иную цепь.

УК — Блок управления командами возбуждается от блока центрального управления и посылает управляющие импульсы в устройства управления командами.

БЗК — Блок запоминания команд принимает код команды и, в                      зависимости от работы блока управления

командами,  посылает коды отдельных адресов команды в

соответствующие устройства.

УКОп — Блок управления коммутатором операций получает в

соответствующий момент (определяемый

работой ЦУ и УК) код операции с блока запоминания

команд и передает его на коммутатор операций.

9

КОп —  Коммутатор операций получает код операции от

блока управления коммутатором операций и возбуждает

одну из своих выходных цепей, соответствующую

заданной операции.

УОп — Блок      управления     операциями   определяет  последо-

вательность   выполнения    отдельных    элементарных

операций   на   арифметическом   устройстве   в  соответ-

ствии   с   работой   блока центрального управления.

АУ —  Арифметическое устройство принимает коды чисел

по кодовой шине от запоминающего устройства,

производит арифметические операции в соот-

ветствии с работой блока управления операциями и

передает результат по кодовой шине в элементы

запоминания. Арифметическое устройство состоит

из следующих блоков:

БЗАУ — Блок запоминания арифметического устройства служит для приема кодов чисел от запоминающего устройства.

См — Сумматор арифметического устройства производит все арифметические операции с кодами чисел.

ВЧ — Блок вывода кодов чисел осуществляет передачу результатов в запоминающее устройство.

УЦК — Блок управления центральным коммутатором получает в

соответствующие моменты времени (определяемые

работой ЦУ и УК) коды команд с адресов

блока запоминания команд и передает их

на центральный коммутатор.

ЦК —   Центральный коммутатор получает код соответствующего

адреса от блока управления центральным коммутатором,

возбуждает одну из своих выходных цепей и  выбирает,

таким образом, выходную или входную цепь  ячейки

запоминания, соответствующую заданному коду.

ЭЗЧ — Электронное запоминающее устройство кодов

чисел, в ячейках которого хранятся коды чисел. При

получении соответствующего управляющего напряжения

от центрального коммутатора эти коды чисел передаются на

коммутационную шину или, наоборот, принимаются

с коммутационной шины.

укк — Блок управления коммутатором команд, в соответствующий

момент времени (определяемый работой ЦУ и ук),

изменяет код номера команды на ,,1" или принимает код

номера команды от третьего адреса блока запоминания

команд.

УМК — Блок местного управления командами аналогичен

блоку УКК и используется при местном управле-

11

нии командами, а также при работе машины сов-

местно с магнитным запоминающим устройством.

УККОп — Блок оперативного управления коммутатором

команд получает коды номеров команд от блоков

УКК или УМК или непосредственно от третьего

адреса БЗК и передает их на коммутатор команд.

КК — Коммутатор команд получает код номера команды

с блока оперативного управления коммутатором

команд, возбуждает одну из своих выходных це-

пей и выбирает, таким образом, входную или вы-

ходную цепь ячейки запоминания команд, соответ-

ствующую заданному коду номера команды.

ЭЗК — Электронное запоминающее устройство  кодов

команд, в ячейках которого хранятся коды команд.

При получении соответствующего управляющего

напряжения от коммутатора команд эти коды

передаются на коммутационную шину или, наобо-

рот, принимаются с этой шины.

ШЗЧ — Штеккерное запоминающее устройство для кодов чисел. В этом блоке набираются штеккерами значения коэффициентов. Выборка требуемого коэффициента определяется центральным коммутатором.

БЗШЗЧ — Блок запоминания штеккерного запоминающего устройства для чисел принимает коды коэффициентов от штеккерного запоминающего устройства и передает их на кодовую шину.

ШЗК — Штеккерное запоминающее устройство для кодов команд. В этом блоке набираются штеккерами коды стандартных подпрограмм. Выборка требуемой команды  определяется  коммутатором команд.

БЗШЗК — Блок запоминания штеккерного запоминающего устройства для команд. Принимает коды команд от штеккерного запоминающего устройства и передает их на кодовую шину.

УШЗ — Блок управления штеккерными запоминающими устройствами. Управляет выдачей кодов из штек-керных запоминающих устройств на кодовую шину.

МБ — Магнитное запоминающее устройство на барабане служит для хранения большого количества кодов чисел и команд. Эти коды могут передаваться в ячейки электронных запоминающих устройств или приниматься от них.

12

УКМЗ — Блок управления коммутатором магнитной записи принимает код номера дорожки от блока запоминания команд и передается на коммутатор магнитной записи.

Кмз — Коммутатор магнитной записи выбирает соответ-

ствующую дорожку на магнитном барабане.

БЗМЗ — Блок запоминания магнитной записи принимает код номера числа на выбранной дорожке от блока запоминания команд.

УСп — Устройство совпадения определяет момент вы-

борки заданного числа на дорожке.

УЗпЧт — Блок управления записью и чтением с магнитного барабана управляет записью или считыванием кодов и в нужный момент времени (определяемый устройством совпадения) передает код с магнитного барабана на кодовую шину или принимает код для записи на магнитный барабан.

Рассмотрим порядок работы машины при выполнении какой-либо арифметической операции, например, сложения.

Код команды задан в блоке запоминания команд (БЗК).

Код адреса операции (АО) в БЗК определяет ту операцию, которую следует произвести (сложение). Код первого адреса (А1) в БЗК указывает, из какого номера элемента запоминания следует взять код первого числа (первое слагаемое). Код второго адреса (А2) в БЗК дает номер элемента запоминания, из которого надо взять код второго числа (второе слагаемое). Код третьего адреса (АЗ) в- БЗК определяет номер элемента запоминания, куда следует направить код результата (сумму).

От блока центрального управления (ЦУ)через блок управления командами (УК) поступает импульс на АОКОп, передающий код операции с БЗК на блок управления коммутатором операции (УКОп). При этом возбуждается выходная цепь коммутатора операций .(КОп), соответствующая производимой операции (сложению), и подготовляются соответствующие цепи управления на блоках управления операциями (УОп).

Затем от ЦУ через УК поступает следующий импульс на (А1ЦК), передающий код с первого адреса (А1) на блок управления центральным коммутатором (УЦК). При этом возбуждается выходная цепь центрального коммутатора (ЦК), соответствующая номеру элемента запоминания, в котором расположено первое число (первое слагаемое). Выходная Цепь этого элемента запоминания открывается, и код первого

13

числа (первое слагаемое) через кодовую шину (КШ) поступает на арифметическое устройство (АУ).

Следующий импульс от ЦУ через ук поступает на А2ЦК и код второго адреса БЗК (А2) передается на УЦК. При этом возбуждается выходная цепь ЦК, соответствующая номеру элемента запоминания, в котором расположено второе число (второе слагаемое). Выходная цепь этого элемента запоминания открывается, и код второго числа (второе слагаемое) через КШ поступает на АУ.

На арифметическом устройстве (АУ) производится заданная операция (складываются коды обоих чисел).

Следующий импульс от ЦУ через УК поступает на АЗЦК и код с третьего адреса БЗК (АЗ) передается на УЦК. При этом возбуждается выходная цепь ЦК, соответствующая номеру элемента запоминания, в который следует направить результат (сумму).

Входная цепь этого элемента открывается, и код результата (сумма) через КШ поступает с АУ на соответствующий элемент запоминающего устройства.

Следующий импульс от ЦУ через УК прибавляет ,,1" к коду номера команды в блоке управления коммутатором команд (УКК). Затем вновь полученный номер команды передается на блок оперативного управления коммутатором команд (УККОп), возбуждается соответствующая выходная цепь коммутатора команд (КК) и с заданного элемента запоминания команд (ЭЗК) код новой команды через КШ поступает на БЗК.

Этим заканчивается цикл работы машины. Последующие циклы работы для арифметических операций производятся аналогично.

Операция сравнения управляет порядком следования команд. Нормально команды следуют одна за другой в порядке их номеров. Однако в некоторых случаях требуется изменить порядок поступления команд. Для этой цели служит операция сравнения. При этой операции порядок следования зависит от результата сравнения двух чисел. Если первое число больше второго числа, то команды следуют в порядке их номеров. Если же первое число меньше или равно второму числу, то следующей командой выполняется та, номер которой указан в третьем адресе команды сравнения.

Таким образом, при операции сравнения в коде команды даются: адрес операции—код операции сравнения; в первом адресе — код номера ЭЗЧ, где помещается первое сравниваемое число; во втором адресе — код номера ЭЗЧ, где помещается второе сравниваемое число; в третьем адресе—код

14

номера команды, к которой следует перейти, если первое сравниваемое число меньше второго или равно ему.

Передача кодов первого и второго числа с ЭЗЧ на АУ производится так же, как и при выполнении арифметических операций. После производства операции сравнения на АУ, в отличие от арифметических операций, результат на ЭЗЧ не передается, а лишь принимается следующая команда. Номер этой команды зависит от результата сравнения. Импульс от ЦУ через УК или добавляет ,,1" к коду номера команд на УКК, или поступает на АЗУКК и передает код номера команды с АЗБЗК на УКК.

Операция передачи управления, как и операция сравнения, служит для изменения порядка чередования команд. При этой операции арифметических действий с числами не производится. Предусмотренная в машине операция передачи управления позволяет перейти с центрального управления командами (УКК) на местное управление командами (УМК). При такой передаче управления в третьем адресе кода команды задается номер команды, с которой следует начать работу на местном управлении командами. Этот код номера соответствующим импульсом от ЦУ передается с АЗБЗК на УМК и в дальнейшем управление машиной производится этим блоком, а не блоком УКК.

Обратная передача с местного управления командами на центральное возвращает управление работой на блок УКК. При этом работа начинается с того номера команды, на котором произошла передача с центрального .управления командами на местное.

Наличие таких передач управления командами значительно облегчает программирование задач. Обычно основная программа осуществляется от блока центрального управления командами, а подпрограммы — от местного управления командами. Передача управления командами с центрального на местное обеспечивает переход с основной программы на требуемую подпрограмму. Обратная передача управления командами возвращает вычисления к основной программе после выполнения подпрограммы.

Кроме того, операция передачи управления позволяет осуществить переход приема команд с электронного запоминающего устройства на прием команд со штеккерного запоминающего устройства и обратно.

В машине предусмотрен обмен кодами между магнитным и электронным запоминающими устройствами.

Количество кодов, хранящихся на магнитном барабане, значительно превосходит номер числа, которое может быть установлено в одном адресе команды. Поэтому операция маг-

15

нитной записи задается двумя командами. Подготовительная команда магнитной записи (МЗа) задает номер дорожки на барабане и номер числа на дорожке, с которого следует начать обмен кодами. Коды этих номеров соответствующим импульсом ЦУ передаются соответственно на блоки УКМЗ и БЗМЗ. Коммутатор магнитной записи (КМЗ) выбирает заданную дорожку. Следующая команда магнитной записи (МЗб) задает характер работы — запись на магнитный барабан или считывание, а также номер числа на дорожке, на котором следует закончить обмен кодами, и номер ячейки электронного запоминающего устройства, с которой следует начать обмен кодами. После поступления этой команды код третьего адреса БЗК передается на УМК, затем останавливается ЦУ, после чего дается разрешение на работу устройства совпадения (УСп). Когда на барабане к магнитной головке подойдет требуемый номер числа, устройство совпадения даст первый импульс совпадения. Этот импульс совпадения вновь запустит ЦУ. Код с УМК передается на УЦК, и ЦК выберет соответствующую ячейку на ЭЗЧ, с которой нужно начать запись или чтение. Одновременно первый импульс совпадения откроет УЗпЧт и код с магнитного барабана будет передаваться в соответствующую ячейку ЭЗ или обратно.

После передачи первого числа соответствующий импульс ЦУ изменит на „I" код номера в УМК и передаст измененный код с УМК на УЦК. При этом откроется следующая по номеру ячейка ЭЗЧ, в которую поступит (или с которой должно быть передано) второе число. Такая передача будет происходить до тех пор, пока на магнитном барабане не получится номер числа, на котором следует закончить передачу. Для осуществления окончания магнитной записи код номера числа, на котором следует закончить магнитную запись, передается с БЗК на БЗМЗ. Возникновение второго импульса совпадения на УСп укажет момент окончания магнитной записи. Этот импульс прекращает операцию магнитной записи и машина приступает к исполнению следующей по номеру команды. Обмен кодами между магнитным барабаном и ЭЗК (для кодов команд) отличается от рассмотренного лишь тем, что передача кодов номеров ячеек ЭЗК производится с УМК на УККОп, а не на УЦК.

Для сокращения объема программ весьма целесообразно иметь возможность автоматически изменять номера в адресах команд по заданному закону. Для этой цели в машине предусмотрена операция сложения команд. В коде операции данной команды указывается, что необходимо произвести действие с кодом команды. Этот код соответствующим импуль-

16

сом ЦУ передается на УКОп и коммутатор операций (КОп) подготовляет соответствующие цепи для выполнения сложения кодов команд. В первом адресе команды указывается номер ячейки запоминающего устройства, в которой хранится число, прибавляемое к коду команды. Соответствующим импульсом ЦУ код номера из первого адреса БЗК передается на УЦК, открывается цепь ЦК и требуемое число по кодовой шине поступает на арифметическое устройство. Номер команды, к которой следует прибавить число, указывается в третьем адресе. Соответствующим импульсом ЦУ код номера команды передается с третьего адреса БЗК на УККОп. Коммутатор команд (КК) выбирает соответствующую ячейку на ЭЗК и код изменяемой команды по КШ поступает на арифметическое устройство. На арифметическом устройстве происходит сложение кода команды с кодом числа. Следующий импульс ЦУ вновь открывает ячейку ЭЗК, из которой была 'взята команда, и измененный код команды направляется с арифметического устройства в эту ячейку.

3. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА ОПЕРАЦИЙ

Числа в двоичной системе счисления представляются на машине в виде кодов. Наличие сигнала означает цифру ,,1", отсутствие сигнала означает цифру ,,0".

Для операций с отрицательными числами можно воспользоваться следующим правилом: к отрицательному числу прибавляем и вычитаем единицу следующего' наивысшего разряда, от этого число не изменится. Из положительной единицы вычитаем отрицательное число, а отрицательную единицу оставляем перед числом, символически ставя над ней знак минус. Тогда отрицательное число будет характеризоваться положительной частью, представляющей дополнительное число к заданному, и отрицательной 'единицей. Например: дано число—101010. Производя указанные операции, получим:

+   1000000

–    101010

–   1000000

– 1    010110

или символически: — 101010 =    1.010110

Результат не изменится, если будем прибавлять и вычитать по единице не следующего наивысшего разряда, а любого более высокого разряда, чем старший разряд заданного

17

отрицательного числа, например: дано число — 101010. Производя указанные операции, получим:

+   100000000

—            101010

—      100000000

—1 +   11010110

или символически: — 101010 =  ¯1.11010110

Представляя отрицательные числа дополнительным кодом и характеризуя его знак кодом ,,1" перед числом, можно пользоваться общим правилом сложения чисел.

Действительно, код самого числа всегда представляет собой положительную величину и, следовательно, при сложении даст положительный результат. Если положительное число больше отрицательного, то возникающий перекос с последнего старшего разряда на разряд знака добавится к ,,1" и изменит код знака на „0". Если же отрицательное число больше положительного, то такого переноса не будет и код знака суммы останется ,,1". Таким образом, сложение чисел при представлении отрицательных чисел дополнительным кодом дает правильный результат. В этом легко убедиться рассмотрев формулу сложения:

- 2n + (2n - А) + Б

Если Б > А, то сумма двух последних членов будет больше 2" и, следовательно, возникнет перенос на разряд „п". Если же Б < А, то сумма двух последних членов будет меньше 2n и переноса на разряд „п" не будет.

Для иллюстрации рассмотрим конкретные примеры:

1) 101101 —100010

Представляя отрицательное число дополнительным кодом и кодом знака, получим:

0.101101 1.011110

0.001011

(так как положительное число больше отрицательного, то код знака суммы положителен).

2)100010-101101 Производя те же операции, получим:

0.100010 1.010011

1.110101

18

(так как положительное число меньше отрицательного, то код знака суммы отрицательный, а сама сумма изображена дополнительным кодом).

Перевод из прямого кода в дополнительный производится сравнительно просто. Для этого необходимо' в прямом коде заменить „I" на ,,0", а,,0" на „I" во всех разрядах, за исключением последнего младшего разряда со значащей цифрой, в котором должен остаться код „I". Или иначе: заменить в прямом коде ,,1" на „0", а ,,0" на ,,1" во всех разрядах и добавить „I" к младшему разряду.

Последнее обстоятельство вносит некоторые неудобства в операции на машине (добавление ,,1" к младшему разряду). «Значительно удобнее представлять отрицательные числа обратным кодом, а не дополнительным, и использовать циклический перенос. Обратный код отличается от дополнительного тем, что после замены в прямом коде „I" на ,,0" и „0" на ,,1" добавления ,,1" к младшему разряду не производится. Взамен этого вводится перенос с разряда знака на младший разряд. Таким образом, при представлении числа обратным кодом его значение меньше на „I" младшего разряда, чем при представлении его дополнительным кодом.

При сложении двух отрицательных чисел, представленных обратными кодами, обязательно возникает перенос из разряда знака. Этот перенос, прибавляясь к младшему разряду, компенсирует одну недостающую единицу в младшем разряде. Сумма будет представлена обратным кодом. Действительно:

¯1(у – 1) + ¯1(z – 1) + 1 = ¯1(у + z – 1).

При сложении двух чисел разных знаков, если сумма получается положительной, обязательно возникает перенос с разряда знака на младший разряд, который добавляет недостающую единицу к обратному коду отрицательного числа. Действительно:

¯0 у + ¯1(z — 1) + 1 = ¯0(¯0у + ¯1z).

Если же сумма получается отрицательной, то переноса с разряда знака не возникает и сумма представляется, обратным кодом.

Преобразование прямого кода в обратный код, на машине осуществить значительно проще, чем перевод в дополнительный код, поэтому принято представлять отрицательные числа при сложении обратным кодом, а не дополнительным и характеризовать их кодом знака ,,1". Суммирующие устройства

19

при этом должны иметь цепи циклического переноса с разряда знака на младший разряд.

Коды отрицательных чисел можно хранить в запоминающем устройстве в виде обратных кодов и их кода знака или же в виде прямых кодов и кода знака. Первое решение целесообразнее с точки зрения удобства вывода суммы с арифметического устройства на запоминающее устройство, так как при этом не требуется преобразования обратного кода в прямой в случае отрицательного значения суммы. Однако при этом возникают затруднения при производстве операций умножения и деления. Поэтому принято представлять числа в запоминающем устройстве всегда в виде их прямых кодов, а знак их характеризовать кодом знака (отрицательные числа имеют код знака „I", положительные числа имеют код знака „0"). Преобразование прямого кода в обратный, в случае прибавления отрицательного числа, производится непосредственно на арифметическом устройстве. Точно так же производится преобразование обратного кода суммы в прямой код (отрицательное значение суммы) при передаче ее с арифметического устройства на запоминание.

Операция вычитания при подобном представлении кодов чисел производится точно так же, как и операция сложения, необходимо лишь изменить код знака у вычитаемого на обратный.

При сложении двух чисел одного знака возможно увеличение количества разрядов значащих цифр на один. Так как машина имеет определенное количество разрядов, то при этом возможен выход числа из количества располагаемых разрядов. При фиксированной запятой, как это имеет место в данной машине, при выходе числа из. количества располагаемых разрядов машина должна автоматически остановиться. Для того чтобы можно было судить о выходе числа из располагаемых разрядов на суммирующем устройстве предусмотрены две ячейки знака. Код знака подается одновременно на эти две ячейки. Различные коды в ячейках знака указывают на выход суммы из числа располагаемых разрядов. Можно также использовать другой показатель для определения выхода числа из количества располагаемых разрядов. При сложении двух положительных чисел из ячейки знака импульса переноса никогда не возникает. Наличие при этом импульса переноса из старшего разряда в ячейку знака указывает на то, что сумма вышла из располагаемого количества разрядов. При сложении двух отрицательных чисел ,из ячейки знака всегда возникает импульс переноса. Отсутствие при этом импульса переноса из старшего разряда в ячейку знака указывает на то, что сумма вышла из располагаемого количе-

20

ства разрядов. При сложении чисел разных знаков выход из располагаемого количества разрядов невозможен и импульс переноса из старшего разряда всегда совпадает с импульсом переноса из ячейки знака. Таким образом, одновременное наличие импульсов из старшего разряда и из ячейки знака указывает на то, что сумма не вышла из располагаемого количества разрядов. Наличие же лишь одного из этих импульсов переноса является показателем выхода суммы из располагаемого количества разрядов и может быть использовано для автоматического останова машины. В машине принят способ блокировки от выхода суммы из располагаемого количества разрядов, основанный на несовпадении импульсов переноса из ячейки старшего разряда и ячейки знака.

При умножении двух чисел коды их знаков складываются, т. е. если знаки обоих чисел одинаковы, то код знака произведения получается положительным; если же знаки сомножителей различны, то код знака произведения получается отрицательным.

Коды чисел перемножаются нормальным образом, т. е. числа представлены прямыми кодами. Операция умножения осуществляется путем последовательного сложения и сдвига частичного произведения. Для этой цели код множимого поступает на статический запоминающий блок арифметического устройства. Затем подается код множителя. Если текущий разряд множителя имеет код ,,1", то множимое поступает со статического блока запоминания на сумматор. Если же текущий разряд множителя имеет код „0", то множимое не поступает на сумматор. После прохождения каждого разряда множителя частичное произведение на сумматоре сдвигается на . один разряд влево (множитель подается старшими разрядами вперед). После прохождения всех разрядов множителя, на сумматоре получается код произведения.

Разряд, с которого должно быть выведено произведение, зависит от выбранного положения запятой. Пусть возможное количество разрядов чисел будет п+1. Между разрядами r и г +1 расположена запятая (разряды считаем справа налево). Запятая в произведении должна стоять между разрядами 2r и 2r +1. При передаче произведения его порядок должен быть нормализован, т. е. запятая должна стоять между разрядами r и г+1. Иными словами, последние г разрядов у произведения справа должны быть отброшены. Необходимое количество дополнительных разрядов слева будет равно r, чтобы общее количество разрядов числа осталось равным

п + 1.

21

Таким образом, вывод кода произведения на запоминание следует производить с r-го дополнительного разряда слева. сли положение запятой выбрано перед старшим разрядом (все числа меньше единицы), то потребуется п 4- 1 дополнительных разрядов слева, что и предусмотрено в машине (шестнадцать дополнительных разрядов, в том числе два разряда знака).

При умножении двух чисел, меньших единицы, произведение всегда будет также меньше единицы и блокировки от выхода результата из числа располагаемых разрядов не требуется.

Полученное на машине произведение имеет 2 (n + 1) разрядов. Из них в запоминающее устройство могут быть выведены лишь первые п + 1 разрядов. Для уменьшения систематической ошибки предусмотрено округление произведения путем добавления единицы к старшему отбрасываемому разряду.

При делении одного числа на другое их коды знаков складываются, т. е. если знаки делимого и делителя одинаковы,, то знак частного получается положительным; если же знаки делимого и делителя различны, то знак частного получается отрицательным.

Для производства непосредственно деления необходимо предварительно нормализовать числа, т. е. установить числа таким образом, чтобы первые старшие значащие цифры делимого и делителя занимали одинаковые разряды. На машине удобнее всего сдвигать коды делимого и делителя влево до тех пор, пока их первые значащие цифры не займут основной старший разряд.

Операцию деления целесообразно производить путем последовательного вычитания или прибавления делителя н сдвига влево получающегося остатка. Нормализовав делимое и делитель, вычитаем делитель из делимого. Если остаток будет положителен (делимое больше делителя), то частичное деление произведено правильно и в частном получаем единицу. Если же остаток будет отрицателен (делимое меньше делителя), то попытка частичного деления не удалась и в частном получаем нуль. Для получения следующей цифры частного сдвигаем полученный остаток влево на один разряд и вновь производим попытку частичного деления. Если остаток был положителен, то вычитаем из него делитель и знак нового остатка определяет, будет ли следующая цифра частного ,,1" или ,,0" (если остаток положителен, то ,,1", если же он отрицателен, то ,,0"). В случае если остаток был отрицательным, делитель не вычитается, а прибавляется. Новый остаток будет представлять действительную величину остатка,

22

который получается, если из сдвинутого на один разряд делимого вычесть делитель. Действительно, если у делимое, а z делитель, то первый остаток будет:

у – z.

Сдвигая его на один разряд влево, будем иметь:

10 ( у –z ).

Прибавляя к сдвинутому остатку делитель, получим:

10 ( у — z )  + z  =  10 y—z.

В начале деления, если после первого вычитания делителя остаток получился отрицательным, то следующий остаток обязательно будет положительным. Однако при последующем делении может оказаться, что при прибавлении делителя остаток все же окажется отрицательным, т. е.

10 y —  z < 0.

В этом случае надо остаток вновь сдвинуть на один разряд влево и опять прибавить делитель, т. е.

10(10 у — z) + z  = 100у – z.

Операции продолжаются до тех пор, пока остаток не будет положительным, после чего из сдвинутого остатка вычитается делитель.

Таким образом, для производства деления необходимо из остатка (в частном случае делимого) вычитать или прибавлять делитель, после чего сдвигать влево на один разряд вновь полученный остаток и повторять операцию снова. Вычитание делителя производится в том случае, если остаток положителен. Если же он отрицателен, то делитель прибавляется к остатку. Если после операции остаток положителен, то в частном получается единица; если же остаток отрицателен, то в частном получается нуль.

На машине делимое принимается на сумматор, а делитель на блок запоминания арифметического устройства. Затем делитель прибавляется прямым или обратным кодом к числу, находящемуся на сумматоре (при положительном знаке числа на сумматоре делитель передается обратным кодом, при отрицательном знаке на сумматоре делитель передается прямым кодом). Затем число на сумматоре сдвигается на один разряд влево. Код, выходящий с ячейки знака сумматора на

23

дополнительные разряды, дает частное, представленное обратным кодом.

При фиксированной запятой после производства деления количество цифр частного должно быть строго определенным Таким образом, число частичных делений зависит от места запятой, а также от того, на сколько разрядов необходимо было сдвинуть делимое и делитель при их нормализации Пусть делимое было сдвинуто на р разрядов влево а делитель на q разрядов. Всего имеется п + 1 разрядов, а запятая выбрана между разрядами r и r + 1 (считая справа). Тогда делимое, делитель и частное могут быть представлены следующим образом.

Делимое:

1•2 (n - r ) – р  + x 12 (n - r ) – р – 1    + …  + x(n-r)-p 20  +

+ x(n-r)-p+1 2-1 +  …  + xn-p  2-r

Делитель:

1•2 (n - r ) – q  + x 12 (n - r ) – q – 1    + …  + x(n-r)-q 20  +

+ x(n-r)-q+1 2-1 +  …  + xn-q  2-r

Частное:

Z0•2q-p  + Z12 q-p-1 + … +  Z q-p 20 + Z q-p +1 2 –1 + … +

+ Z q-p+r 2 –r ,

где х, у, z могут иметь значения ,,1" или „0". В частном Z0 может быть „I" (если после нормализации делимое больше делителя) или же „0" (если после нормализации делимое меньше делителя). Если Z0 = 0, то обязательно Z1 равно 1. Таким образом, количество цифр в частном будет:

r + ( q – р)   (если Z0 =  0 )

или

r + ( q – р)  +  1  (если Z0  =  1 )

(r цифр после запятой и q — р или q — р + 1  цифр до запятой). Количество попыток произвести операцию деления всегда будет:

r + (q – р) +  1.

Последняя цифра частного будет находиться в разряде знака сумматора; остальные цифры будут занимать дополнительные

24

разряды сумматора. Так как после деления запятая должна стоять между дополнительными разрядами r и r  + 1, то передача частного должна осуществляться с n-го дополнительного разряда. Как указывалось, частное получается обратным кодом и при передаче его на запоминание необходимо преобразовать его в прямой код.

q−p≤n−rПри производстве деления возможно, что частное выйдет из располагаемого количества разрядов. В этом случае машина должна автоматически остановиться. Для того, чтобы частное не вышло из располагаемого количества разрядов, необходимо чтобы количество полученных цифр частного было равно или меньше количества разрядов машины. Иными словами, должно быть соблюдено следующее неравенство:

Этим условием можно воспользоваться для выполнения автоматического останова машины в случае, когда частное выходит из располагаемого количества разрядов. В этом случае q — р > п — r.

Можно делимое принимать на сумматор не прямым, а обратным кодом. Все предыдущие рассуждения при этом остаются в силе, только первой операцией после нормализации чисел будет не вычитание делителя, а прибавление делителя (при обратном коде значащей цифрой является код ,,0"). Отрицательная величина остатка (код знака „1") будет означать, что предыдущий остаток был больше делителя и, следовательно, в частном должна быть цифра ,,1".

При сдвиге числа на сумматоре код, выходящий с ячейки знака сумматора на дополнительные разряды, дает частное, представленное прямым кодом.

В машине предусмотрена передача делимого на сумматор обратным кодом; при этом результат на сумматоре получается прямым кодом, что не требует преобразования обратного кода в прямой при выводе числа.

Операция сдвига, по существу, представляет умножение на 2k, где k может быть как положительно, так и отрицательно. Операция сдвига встречается довольно часто при решении практических задач. Например, при решении системы линейных уравнений необходимо все коэффициенты привести к такому порядку, чтобы старший коэффициент был порядка

,,1".

Для этой цели можно воспользоваться операцией сдвига. Кроме того, операция сдвига полезна также при производстве логических операций. Операция сдвига может быть осуществлена при помощи умножения или деления заданного числа

25

на величину 2k, где k — количество разрядов, на которое нужно сдвинуть заданное число.

Так как при использовании операции умножения для сдвига числа не нужно производить округление произведения, в машине предусмотрена специальная операция „Умножение без округления".

Операция сравнения управляет порядком следования команд. Весьма часто при решении практических задач ход решения (порядок следования команд) зависит от значения той или иной величины, получающейся в процессе решения. Примером может служить вычисление процесса регулирования при наличии зоны нечувствительности. До тех пор, пока регулируемая величина не вышла из зоны нечувствительности, процесс протекает по одному закону, при выходе же ее из зоны нечувствительности закон течения процесса изменяется. Следовательно, в зависимости от значения регулируемой величины, должна быть выбрана та или другая программа вычислений.

Кроме того, операция сравнения широко применяется для осуществления циклического повторения отдельных частей программы, а также для определения окончания расчета.

В машине предусмотрены две операции сравнения:

1. Сравнение двух чисел с учетом их знаков.

2. Сравнение двух чисел по их абсолютной величине.

Операция сравнения производится точно так же, как и операция вычитания, только результат не передается на запоминание, а по его знаку производится выбор порядка дальнейшего следования команд. Если первое число больше второго (код знака разности положителен—„0"), то поступает следующая по порядку команда. Если же первое число меньше или равно второму (код знака разности отрицателен— ,,1"), то .поступает команда, номер  которой указан в третьем адресе команды сравнения. Номера элементов запоминания, в которых хранятся первое и второе числа, задаются кодами в первом и втором адресах команды сравнения.

При сравнении двух чисел с учетом их знаков может получиться, что результат выйдет из числа располагаемых разрядов (в случае разных знаков чисел). Так как разность максимально может выйти лишь на один разряд, то вторая ячейка знака даст всегда правильный знак разности и управление операцией сравнения следует производить от нее.

Операция передачи управления (ПУ) с центрального управления командами на местное и обратно предусмотрена в машине для облегчения программирования. Ее назначение и порядок работы были изложены в предыдущем разделе.

26

Никаких специфических требований к методике эта операция не предъявляет.

Операция сложения команд предусмотрена в машине как самостоятельная операция, а не как обычное сложение двух чисел. Это вызвано, в первую очередь, тем, что количество разрядов кода команды превышает количество разрядов у кода числа. Код числа имеет 16 разрядов и 1 разряд для знака. Код команды имеет 16 разрядов для адресов и 4 разряда для кода операции. Арифметические действия требуется производить лишь с кодами адресов команды, с кодом же операций никаких действий не производится. Таким образом, количество разрядов кода числа и кодов адресов команды соответствует друг другу.

При операции сложения команд в первом адресе указывается номер числа, которое требуется прибавить к коду команды. Номер команды задается в третьем адресе. Это вызвано тем, что количество разрядов второго адреса недостаточно, чтобы выбрать любую команду. Отсылка измененного кода команды в запоминающее устройство производится также по номеру в третьем адресе, т. е. изменяемая команда возвращается в прежнюю ячейку запоминающего устройства.. Это ограничение не является существенным, так как в большинстве случаев требуется именно такой закон изменения:

кодов команд.

При сложении кода команды с каким-либо числом необходимо обеспечить неизменность кода операции, что выполняется следующим образом. При выдаче результата в запоминающее устройство открытие ячейки ЭЗК производится сначала на выдачу числа из ЭЗК. При этом код возвращается обратно в ту же ячейку. После четырех импульсов работа переключается на прием кода на ЭЗК и ячейка ЭЗК принимает лишь новый код, поступающий по КШ от АУ. Таким образом, на первой стадии происходит возвращение кода операции в ЭЗК, а на второй стадии — прием измененного кода адресов команды от арифметического устройства.

Обмен кодами с устройствами магнитной записи описан в предыдущем разделе и специальных требований к методике производства операций не предъявляет.

Останов машины может потребоваться после окончания вычислений заданной задачи или же возникнуть автоматически при выходе какого-либо результата вычислений из числа располагаемых разрядов. В последнем случае это дает указание, что программа вычислений задана неправильно и не учитывает имеющуюся емкость машины. Соответствующая сигнализация позволяет установить, на какой операции

27

произошел автоматический останов машины и оператор дол жен решить, как следует изменить программу вычислений или значение исходных данных (введение масштаба).

4. ПРИМЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

# А. Сложение и вычитание

Операции сложения и вычитания ничем не отличаются одна от другой, так как при вычитании меняется лишь знак у вычитаемого.

1. Два положительных числа:

101011 +001011

на сумматоре:

00.101011 00.001011

00.110110

2. Два положительных числа с выходом суммы из располагаемого количества разрядов:

1010111 +  011111,

на сумматоре:

00.101011 00.011111

01.001010

Так как в обеих ячейках знака получились разные коды (наличие импульса переноса лишь от старшего разряда и отсутствие его от первой ячейки знака), то возникает автоматический останов машины.

3. Два отрицательных числа

(—101011) + (—001011),

28

на сумматоре:

11.010100 (обратный код первого числа)

11.110100 (обратный код второго числа)

11.001000

1 (единица циклического переноса)

11.001001

или  —110110

4. Два отрицательных числа с выходом суммы из располагаемого количества разрядов

(—101011)—(—011111),

на сумматоре:

11.010100 (обратный код первого числа)

11.100000    (обратный код второго числа)

1   (единица циклического переноса)

10.110101    (или—1001010).

Так как в обеих ячейках знака получились разные коды (наличие импульса переноса из ячейки знака и отсутствие его из ячейки старшего разряда), то возникает автоматический останов.

5. Положительное и отрицательное числа. Положительное число больше отрицательного

101011 + (–001011),

на сумматоре:

00.101011

11.110100 (обратный код второго числа)

00.011111

1 (единица циклического переноса)

00.100000

6. Положительное и отрицательное числа. Положительное число меньше отрицательного

001011 +(—101011),

29

29

на сумматоре:

00.001011

11.010100  (обратный код  второго числа)

11.011111   (или — 100000)

7. Положительное и отрицательное числа.     Положительное

число равно отрицательному

101011 +(—101011),

на сумматоре:

00.101011 11.010100

11,111111   (или — 000000).

Последний пример показывает, что при получении нуля сумматоре образуется код 11.1111. . . . . ., т. е. код ,,—0”

Поэтому при операции сравнения код знака получается одинаковым при равенстве чисел и в том случае, когда второе число больше первого.

Б. Умножение

Умножение двух чисел

,101011 х , 001011

п -\- 1 == 6; r == 6; вывод   произведения   производит с r-го, т. е. с шестого дополнительного разряда.

На блоке запоминания арифметического устройства:

Множимое          101011

На сумматоре:

000000000000    ‌           ‌

000000000000    ‌    0     ‌

000000000000    ‌           ‌     Сдвиг   влево

000000000000    ‌     0    ‌

000000000000    ‌           ‌    Сдвиг     влево

000000101011    ‌      1   ‌    Прибавление множимого

000001010110    ‌           ‌    Сдвиг  влево

000001010110    ‌      0   ‌

‌           ‌

000011010111    ‌      1   ‌   Прибавление  множимого

000110101110    ‌           ‌    Сдвиг влево

‌           ‌

000111011001    ‌      1   ‌   Прибавление  множимого

Результат

отбрасывается

30

Обычное умножение дает:

,101011

х

,001011

101011

101011

101011

,000111011001

т. е. результат тот же.

# В. Деление

1. Деление двух чисел

,001011 :,011011.

Нормализуем числа.

Делимое 101100 сдвиг влево на два разряда ( p = 2 ).

Делитель 110110 сдвиг влево на один разряд (q = 1).

Запятая находится после шестого разряда (справа), т.е. r = 6. Количество разрядов: п + 1 = 6.

Производим проверку выхода из располагаемого количества разрядов:

q – р  ≤ n – r ; 1  – 2 ≤  5 – 6.

Условие удовлетворяется и можно производить деление. Попыток операций деления должно быть:

r + (q  – p) = 6 + (1 – 2) + 1 = 6.

Вывод частного должен производиться с шестого дополнительного разряда.

Производим деление:

БЗАУ             0110010   Делитель

См       111110101100   Делимое

1001101   1. Обратный код делителя

111111111001

111111110011   Сдвиг

0110010   2. Прямой код делителя

111110100110

111101001100   Сдвиг

1001101   3. Обратный код делителя

11110001 1010

111000110100   Сдвиг

31

1001101    4. Обратный код делителя

111000000010

110000000100   Сдвиг

1001101   5. Обратный код делителя

110001010001

100010100011   Сдвиг

0110010   6. Прямой код делителя

100011010101

Частное            Остаток

обр. кодом      отбрасывается

Частное получено на дополнительных разрядах обратным кодом.

Прямой код частного будет:

,011100

Обычное деление дает:

,00101100      ,011001

011001      0,011100

0100110

011001

00000100

т. е. результат тот же.

2. Деление двух чисел с выходом частного из располагаемых разрядов

,010110:,001100.

В этом случае р =1; q = 2; r = 6; п -\- 1 = 6.

Условие отсутствия выхода из располагаемых разрядов не удовлетворяется.

Должно быть:

q – p ≤ n – r

Фактически получим:

q – p = 2 – 1 = 1;       n – r = 5 – 6 = – 1

Таким образом, операцию деления можно не производить и машина должна автоматически остановиться.

3. Операция деления при передаче делимого на сумматор обратным кодом (для примера 1)

32

БЗА                  110010   Делитель

См        000001010011   Обратный код делимого

0110010   1. Прямой код делителя

000000000110

000000001100   Сдвиг

1001101   2. Обратный код делителя

000001011001

000010110011   Сдвиг

0110010   3. Прямой код делителя

000011100101

000111001011   Сдвиг

0110010   4. Прямой код делителя

000111111101

001111111011   Сдвиг

0110010   5. Прямой код делителя

001110101110

011101011100   Сдвиг

1001101   6. Обратный код делителя

011100:101010

Частное     Остаток

прямым     отбрасывается

кодом

Частное получается прямым кодом и будет:

,011100

33